黑龙江省工伤职工辅助器具配置项目及限额标准

| 辅具 编号 | 辅 具 名 称 | 单位 | 主要部件或材料要求 | 功 能 | 适 用 范 围 | 最高支付限额（元） | 最低使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、假肢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10001 | 假手指 | 只 | 硅胶，定制仿真手指。 | 弥补外观缺损、辅助持物。 | 适用于手指缺损者。 | 650 | 1 |
| 10002 | 部分手假肢 | 只 | 硅胶仿真定制，内带填充物。 | 弥补外观缺损、辅助持物。 | 适用于掌骨远端截肢者，不能安装功能性假手的掌骨近端截肢。 | 4800 | 1 |
| 10003 | 索控式腕离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，定制双层树脂（或皮制）接受腔及肩背带。 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭。 | 适用于不能安装肌电手的腕部截肢者。 | 4500 | 3 |
| 10004 | 装饰性腕离断假肢 | 具 | 装饰手或被动手、硅胶手套，定制接受腔。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的腕部截肢者。 | 4000 | 3 |
| 10005 | 腕离断肌电手假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层树脂接受腔。 | 电动力源，肌电信号控制假手的开、闭。 | 适用于残肢肌电信号达标的腕部截肢者。 | 24000 | 4 |
| 10006 | 装饰性前臂假肢 | 具 | 定制接受腔、腕关节、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的前臂截肢者。 | 4000 | 3 |
| 10007 | 索控式前臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，被动式腕关节，定制树脂接受腔及肩背带。 | 自身力源，利用牵引索控制假手开、闭，腕关节可被动屈伸、旋转。 | 适用于不能安装肌电手的前臂截肢。 | 4500 | 3 |
| 10008 | 前臂肌电假肢 | 具 | 单自由度肌电手、硅胶手套，定制双层树脂接受腔。 | 肌电信号控制假手的开、闭和腕关节屈、伸（或旋转）动作。 | 适用于肌电信号达标的长前臂、中、短前臂截肢者。 | 24000 | 4 |
| 10009 | 索控式肘离断假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，铰链式肘关节，定制双层树脂接受腔及肩背带。 | 牵引索控制假手开、闭，肘关节被动屈、伸。 | 适用于不能安装肌电手的肘部截肢或双臂肘部截肢，及另一侧已安装前臂或腕离断肌电手的肘部截肢者。 | 7800 | 3 |
| 10010 | 装饰性肘离断假肢 | 具 | 定制接受腔、装饰性假肢组件、装饰手或被动手、硅胶手套。 | 弥补外观缺损、辅助持物等被动功能。 | 适用于不选择穿戴功能性假肢的肘部、前臂极短残肢截肢者。 | 7000 | 3 |
| 10011 | 双自由度肌电混合型肘离断假肢 | 具 | 双自由度肌电手，硅胶手套，铰链式肘关节，定制双层树脂接受腔及肩背带。 | 肌电信号控制假手的开、闭和旋腕或屈、伸腕，牵引索控制肘屈、伸等功能。 | 适用于一侧肘离断或超长上臂肌电信号达标的截肢者。不适用双侧肘离短截肢。 | 38000 | 4 |
| 10012 | 索控式上臂假肢 | 具 | 标准机械手、硅胶手套，机械肘关节，定制树脂接受腔及肩背带。 | 牵引索控制假手开、闭和肘屈、伸功能。 | 适用于不能安装肌电手的上臂截肢和双上臂截肢，以及另一侧已安装前臂或腕离断肌电手的肘部截肢。 | 7800 | 3 |
| 10013 | 三自由度肌电混合型上臂假肢 | 具 | 双自由度肌电手、硅胶手套，索控电动肘关节屈伸，定制双层树脂接受腔及肩背带。 | 肌电信号控制假手的开、闭和旋腕或屈、伸腕，开关控制电动肘屈、伸。 | 适用于一侧上臂、肌电信号达标的截肢者。 | 38000 | 4 |
| 10014 | 装饰性肩离断假肢 | 具 | 骨骼式装饰性假肢标准件，硅胶手套。 | 有被动开、闭手和屈、伸肘功能，肩关节自由摆动。 | 适用于肩部截肢或上臂残肢过短的截肢者。 | 11000 | 3 |
| 10015 | 部分足假肢 | 具 | 取型硅胶制作足套式假半脚。 | 补缺并改善行走功能。 | 适用于跗骨近端截肢。 | 6000 | 3 |
| 10016 | 足部假肢（包括赛姆假肢） | 具 | 采用树脂或皮制（最高支付限额10000元）接受腔、低踝假脚。 | 代偿行走和站立功能。 | 适用于踝部、塞姆截肢或小腿残肢过长截肢者。 | 12000 | 3 |
| 10017 | 小腿假肢硅胶套胶套及锁具 | 套 | 铝合金。 | 软化瘢痕、保护残肢，悬吊和控制假肢。 锁住带锁具的硅胶套，实现硅胶套的悬吊作用。 | 适用于中、短残肢。 | 3000(硅胶套) | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 3000（锁具） | 3 |
| 10018 | 组件式助力型小腿假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或热塑材料接受腔，凝胶内衬套（1年），根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤连接件，弹力脚、储能脚。 | 具有行走和站立功能。材质轻。行走时假脚蹬离期有助力作用，可减少体力消耗，行走时更符合健肢的步幅和频率。 | 适用于小腿截肢者。 | 14800 | 3 |
| 10019 | 大腿假肢硅胶套胶套及锁具 | 套 | 适用于带锁具的硅胶套。 | 将硅胶套与接受腔连接。 | 适用于中、短截肢者。 | 5000（硅胶套） | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 3000（锁具） | 3 |
| 10020 | 组件式助力型大腿假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或PP接受腔，根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤不带锁、承重自锁、手动锁单轴膝关节或多轴膝关节及连接件，选择弹力脚、储能脚。 | 具有行走和站立功能。材质轻。单轴膝关节运动性较好，多轴膝关节稳定性好；行走时假脚蹬离期有助力作用，减少体力消耗，更符合健肢步幅和频率，增加安全感。 | 适用于膝关节离断、小腿极短残肢截肢者、大腿截肢者。 | 26100 | 3 |
| 10021 | 髋部假肢 | 具 | 碳纤增强、树脂或PP接受腔，根据截肢者情况选择钛合金、铝合金、碳纤多轴膝关节及连接件，万向踝假脚。 | 具有行走和站立功能，材质轻，踝关节在外力作用下可以向任意方向运动，适应不平路面， 增加安全感。 | 适用于髋离断或大腿极短截肢者。 | 32000 | 3 |
| 二、矫形器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20001 | 手指静态矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物。 | 单指或五指的矫正（含展开指蹼）与固定。 | 适用于指骨骨折、并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后。 | 100 | 2 |
| 20002 | 手指动态矫形器 | 具 | 聚乙烯板材、金属条、弹性装置。 | 手指畸形矫正及手指功能恢复锻炼。 | 适用于指骨骨折、并指畸形，矫正手指槌状、鹅颈、扣眼等畸形及术后。 | 940 | 1 |
| 20003 | 掌指、腕静态矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材、低温板材、金属或织物；热塑板材，固定带。 | 掌指关节固定保护；腕部损伤固定，保持功能位或中立位 | 适用于指骨近节骨折及术后；用于腕部骨折及术后。 | 800 | 2 |
|  |  |  | 热塑板材，固定带。 | 腕部损伤固定，保持功能位或中立位。 | 用于腕部骨折及术后。 |  |  |
| 20004 | 掌指、腕手动态矫形器 | 具 | 热塑板材、金属条、弹性装置；热塑板材，金属条，弹性装置。 | 手指展开及手指功能恢复锻炼。辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼；辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼。 | 适用于指骨近节骨折、手指挛缩畸形、尺神经、正中神经麻痹引起手指内在肌的麻痹及术后功能恢复锻炼。 | 1500 | 2 |
|  |  |  | 热塑板材，金属条，弹性装置。 | 辅助掌指关节与拇指的伸展，功能恢复与锻炼。 | 适用于桡神经损伤及术后的功能恢复。 |  |  |
| 20005 | 对掌矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条及软衬材。 | 使拇指与四指保持在对掌位。 | 适用于因正中神经麻痹、臂丛神经麻痹等引起的手指不能主动保持在对掌位者。 | 2400 | 2 |
| 20006 | 夹持矫形器 | 具 | 热塑板材，金属条，弹性装置。 | 具有腕驱动持物功能。 | 适用于手指肌力降低，腕关节保留功能者。 | 1560 | 2 |
| 20007 | 颈胸腰骶固定矫形器 | 具 | 热塑板材，取型制作。 | 减轻颈胸腰椎负荷，固定颈胸腰椎。 | 适用于颈胸腰椎损伤及术前、术后。 | 2760 | 1 |
| 20008 | 夹克式胸腰骶固定矫形器 | 具 | 热塑板材模塑成型制作，加金属支条和固定带。 | 限制胸腰椎屈曲、侧屈及扭转，可最大限度地分散脊椎压力，穿着感和固定性较好。 | 适用于胸腰椎急性损伤的固定保护及术后固定。 | 1920 | 1 |
| 20009 | 脊柱过伸矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构。 | 控制或矫正胸腰椎后凸畸形。 | 适用于腰椎和低位胸椎压缩性骨折的保守治疗或术后固定，胸腰椎后凸畸形及术后，老年人的退行性病变。 | 1320 | 1 |
| 20010 | 前臂（肘腕手）矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材，可以带或不带肘关节铰链。 | 限制前臂旋前旋后，前臂保护固定。 | 适用于前臂骨折及术后。 | 500-1000 | 1 |
| 20011 | 上臂（肩肘）矫形器 | 具 | 热塑板材，可以带或不带肩关节。 | 上臂固定。 | 适用于上臂骨折及术后。 | 1500 | 1 |
| 20012 | 肩外展矫形器 | 具 | 成品，热塑板，泡沫衬材，金属件。 | 肩关节及肱骨固定（可调式）。 | 适用于肩关节及肱骨骨折、肩棘韧带损伤、臂丛神经损伤及术后固定。 | 2600 | 1 |
| 20013 | 颈托 | 具 | 成品，EVA泡沫素材。 | 减轻颈椎的负荷，控制颈椎活动。 | 适用于颈椎病或颈椎轻度损伤及术后。 | 300 | 1 |
| 20014 | 颈胸矫形器 | 具 | 定制，热塑板材。 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。 | 适用于颈椎单纯性脱位、损伤术后。 | 2600 | 1 |
| 20015 | 胸腰骶矫形器 | 具 | 定制，热塑板材。 | 起支撑、固定、减荷、保护、矫正的作用。 | 适用于胸腰椎损伤的康复和术后。 | 2400 | 1 |
| 20016 | 框架式胸腰骶矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构的挎肩背架。 | 利用腹压支撑体重，具有使胸椎伸展和减少腰椎前凸的两功能，能有效地限制躯干侧屈和回旋。 | 适用于T7以下胸腰椎及其软组织损伤的保守治疗、术后固定及康复过程中的运动保护。 | 840 | 1 |
| 20017 | 框架式腰骶矫形器 | 具 | 金属支条或高强度热塑板材，框架式结构围腰背架。 | 利用腹压支撑体重，限制腰椎屈曲、伸展、侧屈和回旋。 | 适用于L2以下腰椎及其软组织损伤的保守治疗、术后固定及康复过程中的运动保护。 | 660 | 1 |
| 20018 | 硬性围腰 | 具 | 背部采用半硬性塑料制成的框架式背托，腹部采用宽大的软垫式腹压垫，两侧采用弹性束紧带。 | 加强胸腰部支撑，稳定脊柱；增强腹压，减轻脊柱负担。 | 适用于胸腰部软组织损伤、椎间盘突出、轻度滑脱等，腰椎轻度骨性损伤的保守治疗及术后固定 。 | 480 | 1 |
| 20019 | 弹性围腰 | 件 | 弹性针织品，成品。 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用。 | 适用于腰骶部软组织损伤、腰肌劳损、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及软骨骨性损伤的预防和保守治疗。 | 240 | 1 |
| 20020 | 加强型弹性围腰 | 件 | 弹性针织品，带金属支条增强，成品。 | 增强腹压以减轻腰骶椎负担，对腰椎起支撑、保护作用，限制腰部运动。 | 适用于腰骶部软组织损伤、 腰椎间盘突出等引起的疼痛，以及腰椎轻度损伤及术后。 | 360 | 1 |
| 20021 | 骶髂带 | 具 | 皮制或聚乙烯板材取型制作。 | 减轻骶椎负荷，限制骶部运动。 | 适用于骶椎疼痛及术前、术后固定。 | 420 | 1 |
| 20022 | 钩状趾 | 只 | 硅胶成品或凝胶。 | 矫治钩状趾。 | 适用于脚趾钩状变形。 | 150 | 1 |
| 20023 | 足弓垫 | 双 | 硅胶成品或EVA订制。 | 支撑足纵弓或横弓。 | 适用于外伤引起的纵弓塌陷。 | 260 | 1 |
| 20024 | 跖骨垫 | 只 | 硅胶成品或EVA订制。 | 减轻跖骨的疼痛。 | 适用于跖骨病变。 | 150 | 1 |
| 20025 | 跗骨垫 | 只 | 硅胶成品或EVA订制。 | 减轻跗骨部位压力。 | 适用于跗骨部位病变、跖骨痛。 | 240 | 1 |
| 20026 | 足跟垫 | 只 | 硅胶成品或EVA订制。 | 减轻跟骨刺引起的疼痛。 | 适用于跟骨刺引起的疼痛。 | 240 | 1 |
| 20027 | 单矫形鞋 | 双 | 牛皮、订制。 | 补高或补缺或矫治。 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形。 | 800 | 1 |
| 20028 | 棉矫形鞋 | 双 | 牛皮、订制。 | 补高或补缺或矫治。 | 适用于下肢不等长及足部缺损、畸形。 | 800 | 1 |
| 20029 | 护踝 | 只 | 弹性针织品，成品。 | 保护踝关节。 | 适用于踝关节轻微损伤及术后。 | 360 | 1 |
| 20030 | 护理用踝足矫形器（踝足护托） | 只 | 热塑板制，泡沫软衬，拉带和固定带，成品。 | 将踝关节固定在功能位（呈直角），稳定和保护踝关节。 | 适用于跖筋膜炎、跟腱炎、踝足劳损致疼痛，卧床病人预防足下垂及跟腱挛缩。 | 580 | 2 |
| 20031 | 充气靴型固定踝足矫形器（充气步行靴） | 只 | 足托和支条，气囊衬垫，自带气泵的按压式充气阀，成品。 | 在小腿部加有气囊衬垫、将踝关节固定在功能位，便于在行走中使用；可有效地减轻疼痛和肿胀，并可保温、促进血运。 | 适用于踝关节软组织损伤、2-3级扭伤、稳定性骨折、术后固定及康复期的运动防护等。 | 820 | 2 |
| 20032 | 热塑板制踝足矫形器 | 具 | 热塑板取型制作，有鞋拔式、侧支柱式、螺旋式等。 | 限制足跖屈，矫正足内、外翻，保持足内外侧的稳定。 | 适用于踝足损伤、跟腱挛缩、预防足下垂及内、外翻。 | 960 | 1 |
| 20033 | 金属支条式踝足矫形器 | 具 | 由踝铰链支条、足托、Y型（或T型）带等构成。 | 限制踝关节运动，矫正足内、外翻。 | 适用于矫正足部畸形。 | 960 | 1 |
| 20034 | 免荷式踝足矫形器 | 具 | 聚丙烯板材，取型制作,髌韧带承重式。 | 限制踝关节活动，减轻足部和小腿负重。 | 适用于小腿外伤、骨折及术后。 | 1800 | 3 |
| 20035 | 弹性护膝 | 只 | 弹性针织品，成品。 | 稳定膝关节，限制膝关节活动。 | 适用于膝关节韧带损伤及术后。 | 550 | 1 |
| 20036 | 加强型护膝 | 只 | 弹性针织品，带膝铰链支条，成品。 | 稳定膝关节，限制膝关节活动。 | 适用于膝关节韧带损伤及术后。 | 1030 | 2 |
| 20037 | 前十字韧带损伤型膝矫形器 | 具 | 外侧采用双轴式定位锁膝铰链，并带有防回旋的拉带。 | 保护膝关节，防治前十字韧带损伤。 | 适用于因激烈运动造成前十字韧带损伤者。 | 1080 | 2 |
| 20038 | 膝踝足矫形器 | 具 | 聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。 | 固定膝关节、踝关节或矫正畸形。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。 | 2400 | 1 |
| 20039 | 碳纤螺旋式踝足矫形器 | 具 | 采用注塑材料、尼龙拉带、复布海绵衬垫。 | 帮助踝足部及偏瘫、截瘫在急性期康复。 | 适用于踝足部及偏瘫、截瘫在急性期和康复期的治疗。 | 2000 | 1 |
| 20040 | 软性膝关节矫形器 | 只 | 弹性针织品，带支条，成品。 | 稳定膝关节，限制膝关节活动。 | 适用于膝关节韧带损伤（包括侧副和十字韧带）及术后。 | 1260 | 1 |
| 20041 | 膝关节反屈矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。 | 矫正膝关节反屈。 | 适用于矫正膝关节反屈。 | 1800 | 1 |
| 20042 | 膝关节限位矫形器 | 只 | 弹性针织品，金属或工程塑料卡盘，成品。 | 控制膝关节活动范围。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤恢复期功能锻炼及术后。 | 2300 | 1 |
| 20043 | 踝足矫形器 | 只 | 聚乙烯高温板材或低温板材。 | 固定踝关节于功能位。 | 适用于胫腓骨或膝部骨折。 | 800 | 1 |
| 20044 | 膝矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，取型制作。 | 固定下肢，矫正畸形，帮助恢复膝关节功能。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经韧带损伤及畸形和术后。 | 1200 | 1 |
| 20045 | 膝踝足矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，铝合金或不锈钢支条，取型制作。 | 固定膝、踝关节。 | 适用于大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后。 | 4500 | 1 |
| 20046 | 髋膝踝足免荷式矫形器 | 只 | 聚乙烯板材，金属支条，由腰骶矫形器和大腿矫形器用髋铰链连接组成，取型制作。 | 用坐骨支撑体重，腰骶部辅助固定。 | 适用于大腿骨折、下肢肌力比较弱，大腿、小腿骨折或神经损伤及术前、术后需要坐骨负重的。 | 6500 | 1 |
| 20047 | 单侧髋人字矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材。 | 固定下肢。 | 适用于大腿骨、骨股胫骨折及术后。 | 3700 | 1 |
| 20048 | 双侧髋人字矫形器 | 具 | 聚乙烯高温板材或低温板材。 | 固定下肢。 | 适用于双侧大腿骨、骨股胫骨折及术后。 | 4900 | 1 |
| 20049 | 髋膝踝足矫形器 | 只 | 聚丙烯板材，不锈钢、钛合金或铝合金支条，取型制作。 | 固定下肢，膝关节和踝关节根据医生要求是否可以活动。 | 适用于身体较轻，大腿骨折或神经损伤及术后。 | 8800 | 1 |
| 20050 | 髋外展矫形器 | 具 | 采用定位盘锁定式髋铰链，腰骶部和大腿部采用加有软衬的塑料围托。 | 限制髋关节内收、外展，但可以在设定范围内自由屈曲、伸展，对髋关节起到支撑、固定和限制作用。 | 适用于髋关节脱位整复后固定，髋关节及其周围软组织损伤保守治疗的固定。 | 2040 | 1 |
| 20051 | 髋膝踝足截瘫行走矫形器 | 副 | 聚丙烯板材，钛合金件，取型制作。 | 帮助截瘫病人站立或近距离行走。 | 适用于胸腰部截瘫，上肢功能良好患者。（配置该矫形器限额标准，由劳动能力鉴定机构确定）。 | 18000-50000 | 1 |
| 三、生活类辅助器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30001 | 护理床 | 张 | 钢制，海绵床垫。 | 辅助护理长期卧床大小便失禁病人。 | 适用于四肢瘫或高位截瘫患。 | 10000 | 7 |
| 30002 | 电动移位车 | 个 | 主要部件采用高强度轻质合金，整体需承受1.5倍载重无变形。安全性符合国家通用标准。 | 进行移位，方便患者生活移动。 | 重度失能，完全卧床，无法自主移动的工伤职工。 | 6500 | 7 |
| 30003 | 防褥疮床垫 | 个 | 橡塑气囊。 | 由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。 | 适用于长期卧床的重度伤残者。 | 1500 | 3 |
| 30004 | 防褥疮坐（靠）垫 | 个 | 橡塑气囊。 | 由气囊支撑体重，增加接触面积和分散压力。 | 适用于长时间乘坐轮椅者。 | 900 | 2 |
| 30005 | 坐便椅 | 只 | 铝合金材料，坐便部分为塑料材质，并配有可拆卸坐垫和马桶 | 辅助如厕，可折叠、可调节高度。 | 适用于行动不便者。 | 500 | 3 |
| 30006 | 一次性储尿袋 | 10/包 | 聚乙烯，成品。 | 尿收集用具。 | 适用于长期卧床的尿失禁、小便不能自理。 | 30 | 包/月 |
| 30007 | 集尿器/导尿包 | 个 | 塑料，电机等成品。 | 具有感应排尿和集尿功能。 | 适用于长期卧床的尿失禁、小便不能自理需要外力帮助。 | 450 | 个/月 |
| 30008 | 直肠造口袋 | 个 | 多层高阻隔复合膜。 | 粪便收集。 | 肠道造口。 | 1100 | 1 |
| 30009 | 直肠造口腰带 | 个 | 弹力氨纶，涤纶针织布。 | 固定造口袋。 | 肠道造口。 | 400 | 1 |
| 30010 | 三腔导尿管 | 个 | 高分子医用级硅橡胶。 | 引流，气囊注水，冲洗腔。 | 膀胱损伤。 | 1800 | 1 |
| 30011 | 尿套 | 10个/包 | 乳胶制，成品。 | 与储尿装置配合使用。 | 适用于男性截瘫、长期卧床、下肢瘫痪等导致小便不能自理的尿渗漏者。 | 450 | 包/月 |
| 30012 | 纸尿垫/纸尿裤 | 箱 | 纸及吸水材料，成品。 | 具有一定吸水能力。 | 适用于尿失禁者。 | 450 | 箱/月 |
| 30013 | 沐浴椅 | 把 | 铝合金、注塑材料。 | 满足肢体残疾人日常洗浴。 | 适用于下肢肌力弱或单侧截肢，能独立洗浴的。 | 350 | 4 |
| 30014 | 腋支撑拐 | 副 | 不锈钢或铝合金。 | 减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 适用于下肢支撑能力较差，上至不能够控制肘拐。 | 220 | 4 |
| 30015 | 肘支撑拐 | 只 | 不锈钢或铝合金。 | 减轻下肢和腋下承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 适用于下肢支撑能力较差，上肢能够控制肘拐。 | 200 | 2 |
| 30016 | 手杖 | 只 | 金属制品。 | 提高行走的稳定性。 | 适用于平衡能力较差者。 | 200 | 4 |
| 30017 | 助行器 | 只 | 铝合金。 | 减轻下肢承重，获得辅助支撑力，提高行走的稳定性。 | 适用于上肢有提握功能的平衡能力较差者。 | 400 | 4 |
| 30018 | 截瘫（高靠背）轮椅 | 辆 | 主要部件采用轻质金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 手摇驱动，或外力助动，可实现坐姿的适度调整，脚托和腿托可拆卸。 | 适用于较长时间使用轮椅的重度患者。 | 4500 | 3 |
| 30019 | 道路型三轮轮椅车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 手摇驱动，室外较长距离移动的代步工具。 | 适用于上肢功能正常，下肢残疾患者。 | 1500 | 3 |
| 30020 | 普通型轮椅 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 手摇驱动，或外力助动，在室内或住房周边活动的代步工具。 | 适用于上肢功能正常，下肢功能障碍者。 | 800 | 3 |
| 30021 | 电动四轮轮椅车 | 辆 | 主要部件采用金属材料，强度、耐用性和安全性符合通用的国家标准。 | 以蓄电池为能源、直流驱动，适合在道路上远距离行驶，每次充电后可行驶40公里，最大时速为10km/h。 | 适用于腕手功能和操作意识正常的高位截瘫或重症偏瘫者。 | 14000 | 4 |
| 30022 | 盲杖 | 个 | 塑料，碳纤或金属等， 成品。 | 引导视力残疾人行走。 | 适用于视力残疾。 | 60 | 3 |
| 30023 | 盲镜 | 副 | 聚乙烯、成品树脂材料。 | 作为视力残疾人美观功能。 | 适用于低视力及全盲残疾人佩戴。 | 50 | 3 |
| 四、其他辅助器具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40001 | 耳道式助听器 | 个 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力残疾人补偿听力。 | 适用于50分贝以下耳聋患者。 | 2000 | 6 |
| 40002 | 耳道式助听器 | 个 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力残疾人补偿听力。 | 适用于50～70分贝耳聋患者。 | 4000 | 6 |
| 40003 | 耳道式助听器 | 个 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力残疾人补偿听力。 | 适用于70分贝以上耳聋患者。 | 6000 | 6 |
| 40004 | 耳背式助听器 | 台 | 电子产品，综合材料。 | 用于听力伤残人员补偿听力。 | 适用于听力损失大于90db（HL）的听力伤残人员。 | 8000 | 6 |
| 40005 | 眼镜 | 个 | 光学镜片、框架， 成品。 | 改善低视力残疾人的视力状况。 | 适用于轻度视力残疾人。 | 1500 | 3 |
| 40006 | 折光眼镜 | 个 | 光学镜片、框架， 成品。 | 使视线通过眼镜改变方向。 | 适用于不能直视的障碍者。 | 1500 | 3 |
| 40007 | 假眼 | 只 | 新型高分子材料， 定制。 | 弥补眼球缺陷。 | 适用于眼球缺损。 | 2000 | 4 |
| 40008 | 假鼻 | 只 | 硅胶， 取型制作。 | 弥补鼻部缺陷。 | 适用于鼻部缺损。 | 3000 | 3 |
| 40009 | 假耳 | 只 | 硅胶， 取型制作。 | 弥补耳部缺陷。 | 适用于耳部缺损。 | 3000 | 3 |
| 40010 | 假乳房 | 只 | 硅胶， 成品。 | 弥补乳房缺陷。 | 适用于乳房缺损。 | 1300 | 3 |
| 40011 | 假发 | 只 | 人造假发。 | 弥补缺发或无法缺陷。 | 适用于整体毛发缺损。 | 800 | 3 |
| 40012 | 面部合成假体 | 副 | 硅胶。 | 填补缺损部位。 | 适用于面部缺损。 | 3000 | 4 |
| 40013 | 全口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、铸造金属基托（钴铬合金、钛）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。 | 适用于上颌或下颌牙齿的全部缺失者。 | 8000 | 4 |
| 40014 | 半口假牙 | 件 | 复合树脂牙、塑料基托（甲基丙烯酸甲酯）、金属弯制卡环 铸造金属基托及卡环（钴铬合金、钛）。 | 代替缺失牙齿及相关组织，恢复咀嚼、发音、美观功能，需摘下清洗。 | 适用于上颌或下颌牙列从缺失一颗牙齿到仅剩一颗牙齿。 | 4000 | 4 |
| 40015 | 固定义齿 | 个 | 钴铬合金（不含桩核）。 | 恢复患牙的生理形态和功能，代替缺失牙齿，恢复咀嚼、发音、美观功能，无需摘下清洗。 | 适用于牙体硬组织外形和结构的破坏与异常（前牙、后牙均可应用）。 | 1200 | 5 |
| 40016 | 固定义齿 | 个 | 桩核：镍铬合金、钴铬合金、银钯合金、金合金、纤维桩等与复合树脂。⑩ | 部分恢复破坏严重的牙体硬组织形态，为进一步冠桥修复提供可能。 | 适用于牙体硬组织外形结构的破坏严重（前牙、后牙均可应用)。 | 450 | 5 |
| 40017 | 颌面部缺损赝复修复体 | 个 | 颌面部赝复体（硅橡胶，不含义齿，不含固位装置）。 | 颌面部组织缺损修复，修复面容。恢复语言、进食功能。 | 适用于颌面部缺损。 | 8000 | 3 |
| 40018 | 颌面部缺损赝复修复体 | 个 | 颌骨阻塞器（塑料基托，铸造卡环、支架，不含局部义齿）。 | 颌骨缺损修复，可恢复语言、进食功能。 | 适用于颌骨缺损。 | 2000 | 3 |
| 注：配置辅助器具需要更换电池、接受腔等辅助消耗品，按2023年《辅助器具配置电池、接受腔明细表》标准执行。 |  |  |  |  |  |  |  |